附件 1

| 塔式起重机不合格项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 使用单位 | 安装单位 | 维保单位 | 产权单位 | 前一次检测单位 | 设备型号 | 产权编号 | 结论 | 问题描述 | 备注 |
| 1 | 番禺区化龙镇复甦新村（一期）安置区工程1#楼、1-1#楼、1-2#楼，2#楼、2-1#楼、2-2#楼，3-1#楼、3-2#楼，4#楼、5#楼、6#楼，7-1#楼、7-2#楼、8-1#楼、8-2#楼，小学、风雨球场，幼儿园 | 中铁六局集团有限公司 | 广东兄联机械有限公司 | 广东兄联机械有限公司 | 广东兄联机械有限公司 | 广东华胜检验检测有限公司 | QTZ80（TC6012A-6A） | 粤TT-T25853 | 不合格 | 最少一节标准节斜杆凹陷（底部中间斜撑杆） |  |
| 2 | 奥园大学城项目1#、2#、3#、4#、5#、8#、9#、14#、15#、16# | 广东荔成建设集团有限公司 | 广州明大建筑机械安装有限公司 | 广州明大建筑机械安装有限公司 | 广州甘记机械设备有限公司 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | QTZ125（6513） | 粤AE-T04360 | 不合格 | 1、从上往下第二节标准节水平横杆有对接焊现象（“JL 180716”）； 2、起重臂可追溯制造日期永久性标志不清晰。 |  |
| 3 | 厂房工程2幢（自编号15号楼1座，15号楼2座及地下室工程1幢（自编6＃） | 广东省化州市第四建筑工程有限公司 | 广州精伟机电安装有限公司 | 中山鼎盛建筑设备有限公司 | 肇庆市鼎湖番捷房地产发展有限公司 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | QTZ80（TC6012-6） | 粤HB-T00120 | 不合格 | 起升钢丝绳存在弯折（小车出至最外侧） |  |
| 4 | 海灏生物创新港1-2#厂房及地下室 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 广州众程机械设备有限公司 | 广州众程机械设备有限公司 | 广州众程机械设备有限公司 | 广东华胜检验检测有限公司 | QTZ250(T7020-12E) | 粤AP-T10105 | 不合格 | 套架水平腹杆（靠建筑物侧）大面积锈蚀（锈坑） |  |
| 5 | 番禺区里仁洞村城市更新项目自编F1-2地块建设工程 | 佳邦建设集团有限公司 | 广东中宝泰安装工程服务有限公司 | 广东中宝泰安装工程服务有限公司 | 广东中宝泰安装工程服务有限公司 | 清实（广州）检验技术有限公司 | QTZP160（PT6516BZ-10） | 粤AF-T10664 | 不合格 | 1、最上道附着（第三道）附着框连接螺栓性能等级为4.8级（1处）； 2、塔机附着剪力墙，未提供附着点建筑结构受力校核； 3、第二道附着附着框连接螺栓松动（2处），螺栓螺母未紧固到位（1处）； 4、电气柜无电气原理图；5、司机室照明失效。 |  |

附件 2

| 施工升降梯不合格项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 使用单位 | 安装单位 | 维保单位 | 产权单位 | 前一次检测单位 | 设备型号 | 产权编号 | 结论 | 问题描述 | 备注 |
| 1 | 永华东街厂房建设工程3#楼、4#楼及地下室 | 大建建筑集团有限公司 | 广东荣辉机械有限公司 | 广东荣辉机械有限公司 | 广州市桓安建筑机械租赁有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | SC200/200G | 粤AN-S10271 | 不合格 | 1、由下往上第二道附墙穿墙螺栓螺母未紧固到位（1处），第三道附墙斜撑杆开口销未开口； 2、14F处登机平台未独立搭设，与外架相连； 3、层门下部间隙大于35mm。 |  |
| 2 | 番禺珠江灯光演艺文化产业园1栋厂房、2栋办公楼、3栋厂房及地下室、4栋-6栋厂房 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 广州众程机械设备有限公司 | 广州众程机械设备有限公司 | 广州众程机械设备有限公司 | 广东慧和工程检测有限公司 | SC200/200G | 粤AP-S10074 | 不合格 | 1、由上往下第六节标准节斜腹杆变形、开裂； 2、2F层门门锁脱焊，防护功能失效； 3、12F、13F登机平台正面临边未采用硬质材料防护； 4、层门下部间隙大于35mm |  |

附件 3

| 7月份至10月份市局抽检起重机械不合格项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 使用单位 | 安装单位 | 维保单位 | 产权单位 | 前一次检测单位 | 设备类型 | 设备型号 | 产权编号 | 结论 | 问题描述 | 备注 |
| 1 | 番禺区沙头街禺山大道南侧STJ15-02地块项目分西地块BC0408028【地下室】 | 中交第二公路工程局有限公司 | 广州众程机械设备有限公司 | 广州众程机械设备有限公司 | 广州众程机械设备有限公司 | 广东慧通检验检测有限公司 | 塔式起重机 | QTZ200（WA7015-10E） | 粤AP-T10344 | 不合格 | ★70.：变幅钢丝绳局部绳径减小 |  |
| 2 | 广州市番禺区大龙街番禺客运站北侧项目 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东丁丁工程装备服务有限公司 | 广东丁丁工程装备服务有限公司 | 中山市君茂人力资源有限公司 | 清实（广州）检验技术有限公司 | 塔式起重机 | QTZP250（PT7525C-16） | 粤TT-T31521 | 不合格 | 44★.：塔机起重臂约60m处可覆盖架空输电线（10KV），现场防护措施失效; 68.：起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐 备注：塔机司机室视频监控处于离线状态 |  |
| 3 | 厂房工程2幢（自编号15号楼1座，15号楼2座及地下室工程1幢（自编6#）） | 广东省化州市第四建筑工程有限公司 | 广州精伟机电安装有限公司 | 中山鼎盛建筑设备有限公司 | 肇庆市鼎湖番捷房地产发展有限公司 | 广州穗监施工机具检测有限公司 | 塔式起重机 | QTZ80（TC6012-6） | 粤HB-T00120 | 不合格 | 38：未提供液压油表检定证书; ★73.：起升机构制动器调整不当（运行时，制动轮与制动块有摩擦现象）; 98.：风速仪失效 |  |
| 4 | 番禺区石碁镇桥山小学新建教学楼工程 | 广州一建建设集团有限公司 | 广州耀辉机电工程设备有限公司 | 广州耀辉机电工程设备有限公司 | 广州耀辉机电工程设备有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 塔式起重机 | QTZ315（W7527-16D） | 粤AB-T10069 | 不合格 | 12.：司机室内无灭火器; 18.：司机室电铃失效; 38.：未提供液压油表标定报告; 48.：基础积水; 69.：变幅钢丝绳润滑不良; 81.：电缆悬挂不规范; ★备注：①安全监控系统后台数据部分与现场不符（现场塔机高度为40.5m，监控为55m）； ②安全监控系统无报警提醒功能 |  |
| 5 | 粤浦广州番禺汽车城项目 | 天津润东嘉成建筑工程有限责任公司 | 中山荣辉机械有限公司 | 中山荣辉机械有限公司 | 中山荣辉机械有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 塔式起重机 | QTZ80(TC6012A-6A) | 粤TT-T31395 | 不合格 | 20：臂尖障碍灯缺失; ★62：附着框内撑杆安装不可靠，端部未与塔身接触（2根）; 81：主电缆悬挂不规范; |  |
| 6 | 隽顺番禺大道以西BC0613006地块项目 | 佳邦建设集团有限公司 | 广东丁丁工程装备服务有限公司 | 广东丁丁工程装备服务有限公司 | 广东丁丁工程装备服务有限公司 | 清实(广州)检验技术有限公司 | 塔式起重机 | QTZP160-PT6516BZ-10 | 粤AF-T10286 | 不合格 | ★60.：现场附着装置附着框结构形式与提供的说明书不符; ★62.：最上一道附着装置附着框未按说明书要求安装内撑杆; ★73.：起升机构制动器调整不当（运行时，制动轮与制动块有摩擦现象）; |  |
| 7 | 金寺围二期商住小区(暂定) | 广东梁亮建筑工程有限公司 | 广东梁亮建筑工程有限公司 | 广东梁亮建筑工程有限公司 | 广东梁亮建筑工程有限公司 | 广州穗监施工机具检测有限公司 | 塔式起重机 | QTP125(TCT6513) | 粤A-T10038 | 不合格 | 38.：未提供有效的液压油表标定报告; 48.：基础积水; ★54.：液压油缸固定销轴止退挡板固定螺栓未拧紧(一处) |  |
| 8 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村留用地项目回迁区A-7.A-8.A-9 A-10.A-11.A-12栋商业办公楼及地下室 | 八冶建设集团有限公司 | 广州精伟机电安装有限公司 | 广州精伟机电安装有限公司 | 广州鼎盛通元工程机械租赁有限公司 | 广东科标特检技术有限公司 | 塔式起重机 | SFT125C2(T6515-8) | 粤AN-T10077 | 不合格 | 20.问题描述：起重臂臂尖障碍灯缺失; 22.问题描述：电气柜门外无“有电危险”标志，门内无布线图; 48.问题描述：基础积水; 52.问题描述：现场平衡重的配置与提供的说明书不一致; ★55.问题描述：起重臂第1，2节下弦连接螺栓未安装到位; |  |
| 9 | 番禺区化龙镇复甦新村（一期）安置区工程1#楼、1-1#楼、1-2#楼，2#楼、2-1#楼、2-2#楼，3-1#楼、3-2#楼，4#楼、5#楼、6#楼，7-1#楼、7-2#楼、8-1#楼、8-2#楼，小学、风雨球场，幼儿园 | 中铁六局集团有限公司 | 广东兄联机械有限公司 | 广东兄联机械有限公司 | 广东兄联机械有限公司 | 广东壹星检验技术有限公司 | 塔式起重机 | QTZ80（TC6012A-6A） | 粤TT-T25865 | 不合格 | 52.问题描述：平衡重重量标识不清晰; ★54.问题描述：回转塔身节连接销轴的防脱副销使用螺栓代替，未提供厂家认可资料; ★60.问题描述：①塔机附着间距（最上两道）为4节标准节，与防台风补充说明书要求的不小于7节，不符; ②附墙附着于剪力墙，未提供剪力墙承载能力校核; 68.问题描述：起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐; 69.问题描述：变幅钢丝绳局部润滑不良; |  |
| 10 | 番禺区化龙镇复甦新村（一期）安置区工程1＃楼、1-1＃楼、1-2＃楼，2＃楼、2-1＃楼、2-2＃楼，3-1＃楼、3-2＃楼，4＃楼、5＃楼、6＃楼，7-1＃楼、7-2＃楼、8-1＃楼、8-2＃楼，小学、风雨球场，幼儿园 | 中铁六局集团有限公司 | 广东兄联机械有限公司 | 广东兄联机械有限公司 | 广东兄联机械有限公司 | 广东壹星检验技术有限公司 | 塔式起重机 | QTZ100（TC6513-6） | 粤TT-T03058 | 不合格 | 13.问题描述：部分起重臂可追溯制造日期的永久性标志无法识别; 22.问题描述：电气柜内无原理图; ★55.问题描述：顶升套架与回转下支座连接螺栓8.8级与10.9级混用(2处); ★59.问题描述：起重臂7号臂物料号“101 18 10 1115”与其余臂节物料号“101 18 10 1177”不一致，未提供制造厂相关说明材料; 69.问题描述：变幅钢丝绳局部润滑不良; 79.问题描述：未设置专用开关箱; |  |
| 11 | 翔宇电梯及汽车总成机器人科技产业园 | 广州市瑞华永发建设工程有限公司 | 广东川航建筑安装工程有限公司 | 广东川航建筑安装工程有限公司 | 广东川航建筑安装工程有限公司 | 广东华胜检验检测有限公司 | 塔式起重机 | QTZ100（TC6513） | 粤SA-T03770 | 不合格 | 12.问题描述：司机室灭火器失效; 23.问题描述：司机室联动操纵台零位自锁功能失效; 48.问题描述：基础积水; ★70.问题描述：起升钢丝绳存在绳股挤出现象; 85.问题描述：司机室照明失效; |  |
| 12 | 番禺区民营经济创新中心 | 汕头市建安(集团)有限公司 | 广州速捷机电设备工程有限公司 | 广州速捷机电设备工程有限公司 | 广州巨安机械设备租赁有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 塔式起重机 | QTZ80(TC6013A-6) | 粤AE-T01122 | 不合格 | 52.问题描述：平衡重重量标识不清晰; ★55.问题描述：回转下支座固定螺栓长度不足，大部分未露丝扣; ★57.问题描述：司机室底板锈蚀严重; 69.问题描述：起升钢丝绳局部润滑不良; |  |
| 13 | 广州市番禺区桥南街蚬涌村大口涌以西地块新建项目8#社区服务中心文化室、13#垃圾站、9#~12#住宅及地下室 | 深圳市海诚建筑工程有限公司 | 广州市红胜机械租赁有限公司 | 广州市红胜机械租赁有限公司 | 广州市基兆建材有限公司 | 广东弘盛检测技术有限公司 | 塔式起重机 | WA7025-12E型250t.m | 粤AE-T11667 | 不合格 | 12.问题描述：司机室无灭火器; ★53.问题描述：塔机现场高度为58.5m(16+1)，超过提供的防台风补充说明书最大独立起升高度54m(不降爬升架); |  |
| 14 | 番禺区迎宾路BA0603009地块项目1#-6#住宅楼、公配楼7#、幼儿园、门卫室及地下室工程 | 宏林建设工程集团有限公司 | 广州振强建筑机械设备有限公司 | 广州振强建筑机械设备有限公司 | 广州振强建筑机械设备有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 塔式起重机 | QTZ160t.m | 粤AN-T10057 | 不合格 | 43★.问题描述： #塔机与 2#塔机与相邻低位塔机的垂直距离小于2m（现场实测约1.4m）; ★53.问题描述：最上一道附着悬臂端高度约27m，大于防台风补充说明书26.6m; ★60.问题描述：附着方案内容不完善，无附着距离、各连接件、预埋件大样图、无附着结构和附着物承载能力校核。; |  |
| 15 | 汉林科技工业园6#厂房、10#厂房、26#厂房 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 广州五羊建设机械有限公司 | 广州五羊建设机械有限公司 | 广东豪达建设工程有限公司 | 清实(广州)检验技术有限公司 | 塔式起重机 | QTZ80(6010) | 粤KN-T00100 | 不合格 | 12.问题描述：司机室灭火器不符合消防要求; 22.问题描述：平衡重电箱接线杂乱; ★54.问题描述：起重臂第五、六节(从根部数)下弦连接销轴轴端止档失效; ★57.问题描述：司机室底板锈蚀严重; |  |
| 16 | 广州南站TOD项目住宅地块D1#、D2#、D3#住宅及地下室4、G8#小区游园（门楼）、G9#小区游园（门楼）工程 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州市众伟力工程机械租赁有限公司 | 广州市众伟力工程机械租赁有限公司 | 广州市众伟力工程机械租赁有限公司 | 广东中政检验技术有限公司 | 塔式起重机 | QTZ160(WA6515-10B) | 粤AE-T12147 | 不合格 | ★53.问题描述：最上一道附着悬臂端高度约27.5米，大于防台风补充说明书26.6m。; |  |
| 17 | 奥园大学城项目 1#、2#、3#、4#、5#、8#、9#、14#、15#、16# | 广东荔成建设集团有限公司 | 广州明大建筑机械安装有限公司 | 广州明大建筑机械安装有限公司 | 广州甘记机械设备有限公司 | 广州穗监施工机具检测有限公司 | 塔式起重机 | QTZ125（6513） | 粤AE-T04360 | 不合格 | 13.问题描述：起重臂未见可追溯制造日期的永久性标志; 16.问题描述：司机室无起重特性表; ★60.问题描述：塔机附着杆与垂直附着中心线之间的夹角小于15°，提供的附着方案未经专家论证; 68.问题描述：起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐; |  |
| 18 | 番禺区民营经济创新中心【地下室】 | 汕头市建安（集团）有限公司 | 广州速捷机电设备工程有限公司 | 广州速捷机电设备工程有限公司 | 广州午杰机械有限公司 | 广东中政检验技术有限公司 | 塔式起重机 | MC320A型160t.m | 粤A-T01669 | 不合格 | 18.问题描述：司机室电铃失效; 22.问题描述：平衡臂电气柜内无原理图; 23.问题描述：司机室联动操纵台零位自锁功能失效; 38.问题描述：未提供液压油表标定证书; 52.问题描述：个别平衡重无重量标识; ★55.问题描述：大部分标准节横腹杆连接螺栓无性能等级标识（部分）; |  |
| 19 | 番禺区桥南名都项目1#-3#楼及地下室工程、4#-6#楼及地下室工程 | 广东省化州市第四建筑工程有限公司 | 广东超瀛机械制造有限公司 | 广东超瀛机械制造有限公司 | 江门市鸿健建筑机械有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 施工升降机 | SC200/200GS | 粤JP-S00204/SJ001065 | 不合格 | 46★：首层（吊笼后侧）开设层站出入口，未设置层门; 47.：①层门下部间隙大于35mm ②层门与吊笼门水平距离大于150mm，层站入口侧边未设置防护; |  |
| 20 | 隽顺番禺大道以西BC0613006地块项目 | 佳邦建设集团有限公司 | 广东丁丁工程装备服务有限公司 | 广东丁丁工程装备服务有限公司 | 广东丁丁工程装备服务有限公司 | 清实（广州）检验技术有限公司 | 施工升降机 | SC200/200B | 粤AE-S11687 | 不合格 | 1★.：14楼处标准节斜腹杆焊缝开裂（一处）; 47.：层门下部间隙大于35mm |  |
| 21 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村留用地项目回迁区A-7.A-8.A-9 A-10.A-11.A-12栋商业办公楼及地下室 | 八冶建设集团有限公司 | 广州广苑建筑设备租赁有限公司 | 广州广苑建筑设备租赁有限公司 | 河源市昌盛机械设备租赁有限公司 | 广东华胜检验检测有限公司 | 施工升降机 | SC200/200 | 粤PA-S00269 | 不合格 | 25.问题描述：地面防护围栏高度不足2.0m; 46★.问题描述：层门可由候机人员开启(2F.3F.4F等); 47.问题描述：层门下部间隙大于35mm; 49★.问题描述：登机平台未独立搭设，与外架相连(22F处); |  |
| 22 | 番禺珠江灯光演艺文化产业园1栋厂房、2栋办公楼、3栋厂房及地下室、4栋-6栋厂房 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 广州众程机械设备有限公司 | 广州众程机械设备有限公司 | 广州众程机械设备有限公司 | 广东慧通检验检测有限公司 | 施工升降机 | SC200/200G | 粤AP-S10427 | 不合格 | 42★.问题描述：附墙架加长安装，未提供厂家计算方案; 47.问题描述：①吊笼门与层门水平距离大于150mm;②5、6、9、21、22等楼层层门下部间隙大于35mm; |  |
| 23 | 暨南大学番禺校区人才公寓(一期) | 广州市第四建筑工程有限公司 | 中山市顺程机械设备有限公司 | 中山市顺程机械设备有限公司 | 中山市顺程机械设备有限公司 | 广东中政检验技术有限公司 | 施工升降机 | SC200/200G | 粤TT-S31432 | 不合格 | 17.问题描述：31F无楼层标志; 24★.问题描述：右笼上侧电机制动器手动释放杆缺失; 43★.问题描述：最高一道附墙架穿墙螺栓(两颗)倾斜安装; 47.问题描述：4F、16F、19F等多处层门下部间隙大于35mm; 75★.问题描述：极限开关动作前，吊笼与缓冲器接触; 78★.问题描述：左笼超载检测装置显示为“0”; |  |
| 24 | 广州市番禺区桥南街蚬涌村大口涌以西地块新建项目1#肉菜市场、2#~7#住宅及地下室 | 深圳市海诚建筑工程有限公司 | 广州市红胜机械租赁有限公司 | 广州市红胜机械租赁有限公司 | 广州市红胜机械租赁有限公司 | 广东弘盛检测技术有限公司 | 施工升降机 | SC200/200G | 粤AE-S11234 | 不合格 | 11.问题描述：右笼无限人限载标志; 17.问题描述：楼层标志不清晰，混乱; 40★.问题描述：10F、11F处标准节连接螺栓无防松措施(一颗); 45.问题描述：24F处附墙架倾斜角度大于8°; 46★.问题描述：首层未安装层门; 46★.问题描述：23F层门网格破损；4F、13F、27F等处层门门缝间距过大，候机人员可开启层门; 49★.问题描述：首层登机平台正面临边未搭设防护; 64.问题描述：施工升降机未设专用开关箱; |  |
| 25 | 暨南大学番禺校区人才公寓（一期） | 广州市第四建筑工程有限公司 | 中山市顺程机械设备有限公司 | 中山市顺程机械设备有限公司 | 中山市顺程机械设备有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 施工升降机 | SC200/200G | 粤TT-S31431 | 不合格 | 47.问题描述：层门下部间隙大于35mm; 75★.问题描述：吊笼下极限限位动作前，吊笼与缓冲器接触; |  |
| 26 | 广州南站TOD项目住宅地块D5#住宅、D6#住宅、G3#小区游园工程 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州市顺源建筑机械租赁有限公司 | 广州市顺源建筑机械租赁有限公司 | 广州市顺源建筑机械租赁有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 施工升降机 | SC200/200G | 粤AE-S12153 | 不合格 | 47.问题描述：层门下部间隙大于35mm; 49★.问题描述：部分登机平台未独立搭设，与外架相连（4F、5F、13F、14F等处）; |  |