穗环管影（番）〔2025〕159号

# 广州市生态环境局关于广州卡兰姆科技有限

# 公司130万件/年食品用塑料及硅胶制品

# 生产线建设项目环境影响报告表的批复

广州卡兰姆科技有限公司（91440101340234954T）：

你公司报批的《广州卡兰姆科技有限公司130万件/年食品用塑料及硅胶制品生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广州卡兰姆科技有限公司130万件/年食品用塑料及硅胶制品生产线建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区石碁镇金山村华创动漫产业园C25号厂房一楼，申报内容为年产食品用塑料制品60万件、食品用硅胶制品70万件。该项目租用1幢4层厂房的首层，厂区占地面积约为6707.59平方米（含厂房北侧空地），租赁使用的建筑面积约为2100平方米（不含公用的楼梯间、电梯间、变电房）；主要生产设备为混料机2台、塑料注射成型机5台、液体硅胶注射成型机1台、开式炼胶机1台、平板硫化机4台、电烤箱2台、破碎机2台、双头砂轮机1台、钻床1台、铣床2台、磨床2台、车床2台、喷砂机1台、电火花机2台、CNC5台等；员工40名，内部不安排食宿。项目不使用再生橡胶制造、再生塑料作为原料。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，该项目建设和运行过程中产生的不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）的无组织排放控制要求落实相关措施。注射成型、平板硫化、混料和破碎设置在独立密闭的车间，注射成型、炼胶和硫化工序产生的有机废气经集气罩收集至“二级活性炭吸附装置”处理后引至厂房天面高空排放，排放口高度不低于15米。加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应加强对无组织排放废气进行收集、净化处理。

有机废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值的较严者。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值及表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准值要求。颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。厂区内有机废气无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

- 排水系统采用雨污分流。生活污水经三级化粪池处理后与冷却水一同排入市政集污管网，送前锋净水厂集中处理。项目设置废水排放口1个。

- 项目外排废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） 第二时段三级标准。冷却水排放量不超过42吨/年，生活污水排放量不超过360吨/年。

（三）项目西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，其余厂界执行3类标准。

（四）各类固体废物实行分类收集、处置。固体废物的贮存、堆放应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求进行管理。危险废物应委托有资质的单位处置。

（五）加强环境风险防范和应急工作。建立健全环境事故应急体系，落实各项环境风险防范与应急措施，确保生态环境安全。

（六）加强运营期环境保护管理，确保各项污染物稳定达标排放，并按规定做好污染物排放的自行监测及信息公开工作。

（七）该项目污染物排放总量控制指标如下：VOCs总量控制指标为0.171吨/年。项目建成后再根据实际排放及污染物总量控制要求予以核定。

（八）项目建设应符合法律、法规等要求，如涉及规划、水务、消防等其他部门许可事项的，须依法办理相关手续。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你公司应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如不服上述行政许可决定，可以在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

五、自本批复批准之日起，原批复文件穗（番）环管影〔2025〕63号同时废止。

# 广州市生态环境局

2025年12月18日

# 公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局监管三科、执法二科，广州市生态环境局番禺第四环保所、番禺技术中心，广州自然环保科技发展有限公司。