穗环管影（番）〔2026〕3号

# 广州市生态环境局关于优象健康文创总部基地建设项目环境影响报告表的批复

广州优象文具有限公司：

你公司报批的《优象健康文创总部基地建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、优象健康文创总部基地建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区石碁镇SQ17G-01海涌路东侧地块四，从事文教办公用品的加工生产，年产文教办公用品2109.9吨。该项目占地面积10436.2平方米，总建筑面积50785.55平方米。项目注塑、炼胶只使用ABS、PC、PP、硅胶、不含硫的硫化剂等，不使用再生塑料作为原料。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，该项目建设和运行过程中产生的不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5新建企业大气污染物排放限值的较严值；1,3-丁二烯、酚类、甲苯、乙苯、丙烯腈有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6现有和新建企业厂界无组织排放限值；苯乙烯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级厂界标准和表2排放标准值；总VOCs排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2中的凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第Ⅱ时段排放限值和表3无组织排放监控点浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值及表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准值要求；油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2的中型规模排放标准；锡及其化合物、颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

注塑成型、调墨、丝印、移印、烘干、网版清洁、UV打印、炼胶、热压成型、挤出成型工序废气经密闭负压收集至“过滤棉+二级活性炭吸附”处理后经专用管道引至高空排放，排气筒高度不低于103米。食堂油烟经静电油烟净化器处理后经专用管道引至高空排放，排放口高度不低于15米。项目设置废气排放口2个。喷砂废气经布袋除尘装置处理后无组织排放，焊接废气经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，打磨、破碎废气在车间内无组织排放。按照《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的无组织排放控制要求落实相关措施；加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应加强对无组织排放废气进行收集、净化处理。

- 排水系统采用雨污分流。生活污水经三级化粪池预处理、食堂含油废水经隔油隔渣池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后与间接冷却废水一并排入市政集污管网，送前锋水厂集中处理。冷却废水排放量不超过6t/a，生活污水排放量不超过6075t/a。

（三）项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

（四）各类固体废物实行分类收集、处置。固体废物的贮存、堆放应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求进行管理。危险废物应委托有资质的单位处置。

（五）加强环境风险防范和应急工作。建立健全环境事故应急体系，落实各项环境风险防范与应急措施，确保生态环境安全。

（六）加强运营期环境保护管理，确保各项污染物稳定达标排放，并按规定做好污染物排放的自行监测及信息公开工作。

（七）该项目建成后新增污染物排放总量控制指标如下：挥发性有机物1.8542吨/年。该项目应实施挥发性有机物2倍替代，所需替代指标挥发性有机物3.7084吨/年。项目建成后再根据实际排放及污染物总量控制要求予以核定。

（八）项目建设应符合法律、法规等要求，如涉及规划、水务、消防等其他部门许可事项的，须依法办理相关手续。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你公司应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如不服上述行政许可决定，可以在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

# 广州市生态环境局

2025年1月7日

# 公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局监管三科、执法二科，广州市生态环境局番禺技术中心、番禺第四环保所，广州市环耀环保科技有限公司。